# Вопросы к 1 лабе (GPIO и Память)

1.  **Как выводятся адреса регистров периферии?**

Адрес регистра = `Base_Address` (начало области периферии) + `Bus_Offset` (смещение шины, на которой сидит периферия) + `Peripheral_Offset` (смещение конкретного модуля) + `Register_Offset` (смещение регистра внутри модуля). Все это прописано в Reference Manual и заголовочных файлах (например, `stm32f4xx.h`).

2.  **Сравнение методов работы с регистрами:**

*   **Прямая запись (Direct Access):** Быстро, полный контроль, но код сложно читать и портировать (`*ptr = 0xFFFF`).

*   **Битовые поля (Bit Fields):** Удобнее читать (`REG->bit = 1`), но зависимы от компилятора и медленнее при множественных изменениях.

*   **HAL/SPL/LL библиотеки:** Максимальная переносимость и читаемость, но оверхед по памяти и скорости.

*   **Bit-banding:** Атомарный доступ к отдельным битам, но сложнее в адресации.

3.  **Принцип bit-banding и вычисление alias-адреса:**

Это технология, позволяющая обращаться к одному биту регистра как к целому слову по специальному адресу.

*   `AliasAddr = AliasBase + (ByteOffset * 32) + (BitNumber * 4)`

4.  **Определение GPIO и функции:**

**GPIO (General Purpose Input/Output)** — порты общего назначения.

*   *Функции:* Чтение цифровых сигналов (кнопки, датчики), выдача уровней 0/1 (LED, реле), альтернативные функции (UART, SPI, PWM).

5.  **Допустимые уровни напряжений STM32:**

*   **Логический 0:** 0V (GND).

*   **Логическая 1:** 3.3V (VCC).

*   *Важно:* Некоторые пины толерантны к 5V (5V tolerant), но большинство сгорит при подаче 5V.

6.  **Режимы работы GPIO:**

*   Input Floating (вход без подтяжки).

*   Input Pull-up / Pull-down (вход с подтяжкой).

*   Analog (аналоговый вход/выход).

*   Output Open-Drain (открытый сток).

*   Output Push-Pull (двухтактный выход).

*   Alternate Function (альтернативная функция).

7.  **Сравнение методов управления выходом:**

*   **BSRR (Bit Set/Reset Register):** Атомарно устанавливает или сбрасывает бит. Плюс: безопасно при прерываниях, быстрее.

*   **ODR (Output Data Register):** Чтение/модификация/запись всего порта. Минус: не атомарно, риск гонки данных.

8.  **Push-pull vs Open-drain:**

*   **Push-Pull:** Активно выдает и 0 (GND), и 1 (3.3V). Хорош для управления нагрузкой и скоростной передачи.

*   **Open-Drain:** Активно выдает только 0. Для 1 «отпускает» линию (нужен внешний резистор). Используется для I2C и согласования уровней напряжения (например, управления 5V нагрузкой через подтяжку).

9.  **Роль подтягивающих резисторов (Pull-up/down):**

Они задают четкий логический уровень (0 или 1), когда линия ни к чему не подключена или кнопка не нажата, предотвращая «плавающее» состояние и ложные срабатывания (наводки).

10. **Дребезг контактов и устранение:**

Механическое замыкание контактов происходит не мгновенно, а с серией быстрых импульсов.

*   *Устранение:* Аппаратное (RC-цепочка, триггер Шмитта) или Программное (задержка чтения после первого импульса).

# Вопросы ко 2 лабе (UART)

1.  **Что такое UART?**

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Протокол для последовательной полнодуплексной передачи данных между устройствами по двум проводам (TX и RX).

2.  **Синхронная vs Асинхронная передача:**

*   **Асинхронная (UART):** Нет общей линии тактирования (Clock), синхронизация по битам Start/Stop и заранее оговоренной скорости (Baudrate).

*   **Синхронная (USART):** Есть отдельная линия Clock, данные передаются по фронтам тактового сигнала. Быстрее и надежнее.

3.  **Функциональные блоки USART:**

Сдвиговые регистры (TX/RX), регистры данных (DR), генератор скорости (Baudrate Generator), блок управления (Control logic), буферы FIFO (опционально).

4.  **Кадр данных UART:**

*   **Start bit:** Всегда 0, сигнализирует о начале передачи.

*   **Data bits:** 5-9 бит полезной информации (обычно 8).

*   **Parity bit:** Проверка четности (опционально).

*   **Stop bit:** 1 или 2 бита уровня 1, завершение кадра.

5.  **Параметры конфигурации:**

Baudrate (скорость), Word Length (длина слова), Stop Bits, Parity (четность), Flow Control (управление потоком RTS/CTS).

6.  **Polling vs Interrupts:**

*   **Polling (Опрос):** Процессор постоянно проверяет флаг готовности в цикле `while`. *Плюс:* простота. *Минус:* процессор занят, блокировка основной программы.

*   **Interrupts (Прерывания):** МК делает другие дела и отвлекается только при приеме байта. *Плюс:* эффективность. *Минус:* сложнее отладка.

7.  **Типы прерываний UART:**

*   TXE (Transmit Data Register Empty) — готов к отправке следующего байта.

*   RXNE (Read Data Register Not Empty) — пришел байт, надо читать.

*   TC (Transmission Complete) — передача полностью завершена.

*   Ошибки (шум, переполнение, ошибка кадра).

8.  **Как отличить прерывания?**

Внутри обработчика прерывания (IRQHandler) нужно проверять флаги статусного регистра (SR/ISR), например: `if (UART->SR & UART_SR_RXNE) { ... }`.

9.  **Логический анализатор:**

Визуализирует реальные сигналы на линии (HIGH/LOW) во времени. Позволяет увидеть искажения битов, неверную скорость, отсутствие Start/Stop битов.

10. **Протокол на пакетах vs Сырые данные:**

Пакеты (StartByte + Length + Data + CRC) позволяют структурировать поток байтов, выявлять начало и конец сообщения и проверять целостность данных. "Сырые" данные — просто поток, где легко потерять границы сообщения при сбоях.

# Вопросы к 3 лабе (Таймеры и Тактирование)

1.  **Источники тактирования:**

*   **HSI:** Внутренний RC-генератор (менее точный).

*   **HSE:** Внешний кварцевый резонатор (высокая точность).

*   **LSI/LSE:** Низкочастотные источники (для RTC и Watchdog).

*   **PLL:** Умножитель частоты.

2.  **Изменение тактовой частоты:**

Настройкой PLL (Phase Locked Loop) — умножением входной частоты и делением её предделителями.

3.  **Зачем предделители частоты шин?**

Разные блоки (Ядро, Периферия быстрая APB2, Периферия медленная APB1) имеют разные максимальные рабочие частоты. Предделители адаптируют (понижают) высокую частоту ядра для более медленных шин.

4.  **Когда включать тактирование периферии?**

**В самом начале**, до настройки регистров этой периферии. Без подачи тактового сигнала (Clock Enable) запись в регистры периферии невозможна (они не активны).

5.  **Разрешение ЦАП:**

Обычно 12 бит (значения от 0 до 4095).

6.  **Максимальное напряжение ЦАП:**

Обычно равно напряжению питания аналоговой части (VREF+), чаще всего 3.3V.

7.  **Предделитель (Prescaler, PSC):**

Делит входную тактовую частоту таймера. Если вход 84 МГц, а PSC = 83, таймер считает с частотой 1 МГц.

8.  **Значение автоперезагрузки (ARR):**

Лимит счета. Когда счетчик (CNT) достигает значения ARR, он сбрасывается в 0 (или начинает считать вниз), и происходит событие обновления.

9.  **Событие обновления (Update Event):**

Момент переполнения счетчика (достижение ARR). Вызывает перезагрузку теневых регистров и (обычно) генерацию прерывания.

10. **Управление интервалами:**

Зная частоту таймера (после Prescaler) и значение ARR, можно точно задать период срабатывания. `T = (PSC+1)*(ARR+1) / F_clk`.

# Вопросы 4 лабе (АЦП)

1.  **Что такое АЦП?**

Аналого-цифровой преобразователь. Переводит непрерывный сигнал напряжения в дискретный цифровой код.

2.  **Физический уровень:**

Метод последовательного приближения (SAR) — сравнивает входное напряжение с эталонным с помощью компаратора и встроенного ЦАП, подбирая биты от старшего к младшему (через конденсатор выборки-хранения).

3.  **Количество АЦП в F446:**

3 независимых модуля ADC.

4.  **Сколько входных каналов?**

У каждого АЦП до 16 внешних и несколько внутренних каналов. Все они мультиплексируются (подключаются по очереди) к одному преобразователю.

5.  **Разрядность АЦП:**

12 бит (настраиваемая: 12, 10, 8, 6).

6.  **Максимальное напряжение:**

Не выше VREF+ (обычно 3.3V). Превышение может сжечь вход.

7.  **Режимы работы:**

Single (одиночный), Continuous (непрерывный), Scan (сканирование группы каналов), Injected (инжектированный, приоритетный).

8.  **Как определить завершение?**

*   Проверкой флага EOC (End Of Conversion) в регистре статуса.

*   Через прерывание по окончанию преобразования.

9.  **Типы прерываний АЦП:**

*   EOC (конец преобразования регулярного канала).

*   JEOC (конец инжектированного канала).

*   AWD (Analog Watchdog) — выход сигнала за пределы заданного окна.

*   OVR (Overrun) — потеря данных (старые не считаны, новые пришли).

10. **Для чего использовать?**

Измерение напряжения аккумулятора, показаний датчиков температуры, давления, тока, считывание положения потенциометров, оцифровка звука.

# Вопросы к 5 лабе (ШИМ и DMA)

1.  **ШИМ (PWM) и сервопривод:**

Широтно-импульсная модуляция — способ управления мощностью/сигналом через изменение ширины импульса при постоянной частоте. В сервоприводах длительность импульса (обычно 1-2 мс) задает угол поворота вала.

2.  **Настройка таймера для ШИМ:**

Настроить таймер на режим PWM Generation (PWM Mode 1 или 2). Выбрать канал (CH1-CH4), связать его с GPIO (Alternate Function).

3.  **Расчет PSC и ARR:**

*   `Частота_ШИМ = F_clk / ((PSC + 1) * (ARR + 1))`

*   Сначала выбираем *Counter Period* (ARR) для желаемого разрешения (например, 1000 шагов), затем подбираем *Prescaler* (PSC) для получения нужной частоты.

4.  **Физический смысл скважности и частоты:**

*   **Частота:** Как часто повторяются импульсы (Гц).

*   **Скважность (Duty Cycle):** Отношение времени высокого уровня к периоду (%). Определяет среднее напряжение на выходе.

5.  **Эффект изменения ARR:**

Изменение ARR меняет частоту ШИМ-сигнала. Если не изменить регистр сравнения (CCR), то изменится и скважность (в процентном отношении).

6.  **Что такое DMA (Direct Memory Access)?**

Контроллер прямого доступа к памяти. Позволяет пересылать данные между периферией и памятью **без участия процессора CPU**. Это сильно разгружает ядро.

7.  **Настройка DMA для АЦП:**

Включить режим *Scan* и *Continuous* в АЦП. Включить запрос DMA в настройках АЦП. Настроить канал DMA на режим *Circular* (кольцевой буфер), указать адрес регистра DR АЦП (источник) и массив в памяти (приемник), задать размер данных (количество каналов).

8.  **Как DMA передает данные:**

При готовности данных в регистре АЦП (событие EOC), посылается сигнал ("запрос") контроллеру DMA. DMA перехватывает шину и копирует значение из регистра ADC_DR в указанную ячейку RAM, затем инкрементирует указатель памяти для следующего значения. Процессор в это время выполняет свой код.

---

### **Вопросы к 6 лабе (Энкодеры)**

1.  **Режим Encoder таймера:**

Аппаратный режим подсчета импульсов с двух фаз (A и B), сдвинутых на 90 градусов. Используется для точного отслеживания вращения вала (скорость, направление, угол).

2.  **Настройка в CubeIDE:**

Выбрать Timer -> Combined Channels -> Encoder Mode. Настроить фильтры подавления дребезга (Input Filter), если нужно.

3.  **Входные сигналы и обработка:**

Нужны два сигнала: TI1 (Фаза А) и TI2 (Фаза B). В зависимости от того, какой сигнал опережает другой по фазе, таймер инкрементирует или декрементирует счетчик (CNT).

4.  **Инкрементальный энкодер:**

Датчик, выдающий серию импульсов при вращении. Принцип: использование таймера в режиме энкодера позволяет аппаратно считать эти импульсы x4 (по каждому фронту и спаду обоих сигналов), повышая точность.

5.  **Определение направления и позиции:**

*   **Позиция:** Текущее значение регистра CNT (счетчик). Обычно 1 оборот = N импульсов.

*   **Направление:** Бит *DIR* в регистре управления таймером (CR1) или анализ изменения CNT (растет или падает).

6.  **Обработка переполнения (Overflow):**

Счетчик энкодера ограничен (например, до 65535 для 16-битного таймера). При переполнении нужно обрабатывать прерывание Update Event. В переменной программно считать "количество полных оборотов", чтобы получить абсолютную позицию на длинных дистанциях.